객체 수준 장면 변화 점수(OL-SCS)를 이용한

실시간 객체 탐지의 적응형 I/P 추론 스케줄링

암갈란투르

서울과학기술대학교 컴퓨터공학과  |  지도교수: 김성곤

Abstract

자율주행 인식 파이프라인은 매 프레임 심층 신경망 객체 탐지를 수행하지만, 연속한 프레임 사이에는 내용이 거의 바뀌지 않는 경우가 많다. 본 연구는 비디오 코덱의 I/P-frame 구조에서 착안하여, 프레임마다 전체 추론(I-frame)을 할지 직전 결과를 재사용(P-frame)할지를 결정하는 스케줄러를 다룬다. 기존의 프레임 수준 장면 변화 점수(Frame-level SCS)는 프레임 전체의 평균 밝기 차분을 사용하므로, 화면 일부를 차지하는 객체의 움직임이 평균에 묻힌다. 이를 보완하기 위해 객체 박스 단위로 변화 픽셀 비율과 탐지 신뢰도를 결합한 객체 수준 점수 OL-SCS를 제안하고, 객체별 재사용 한도와 배경 변화 감지를 함께 사용하는 I/P 스케줄러를 설계하였다. YOLOv5s와 RTX 4060 환경에서 시점·조도·객체 밀도가 다른 공개 영상 4편(16,822프레임)으로 평가한 결과, OL-SCS는 장면에 따라 I-frame 비율을 0.132–0.536 범위에서 자동으로 조절하였다. 그러나 I-frame 비율을 똑같이 맞춘 고정 간격 기준선과 비교하면 recall 차이는 ±0.3%p 이내로 사실상 같았고, 객체별 판정 비용 때문에 처리 속도는 9–24% 느렸다. 즉 OL-SCS의 효과는 "언제 추론할지"를 더 잘 고르는 데서가 아니라 "몇 번 추론할지"를 장면에 맞게 정하는 데서 나오며, 실용적 이득을 얻으려면 판정 비용을 고정 간격 수준으로 낮춰야 함을 확인하였다.

키워드: 실시간 객체 탐지, 선택적 추론, 장면 변화 감지, 비디오 분석, 자율주행 인식

1. 서론

카메라 기반 자율주행 인식은 차량, 보행자, 신호 등을 매 프레임 탐지해야 한다. YOLO 계열 탐지기[1, 2]는 단일 GPU에서 실시간 처리가 가능하지만, 인식 파이프라인에는 차선 인식·거리 추정·제어 등 다른 작업도 함께 돌아가고 임베디드 플랫폼의 연산 자원은 제한적이다. 따라서 탐지 정확도를 크게 잃지 않으면서 탐지기 호출 횟수를 줄이는 방법이 필요하다.

연속한 영상 프레임은 시간적 중복성이 크다. 30 FPS 영상에서 인접한 두 프레임 사이에 장면이 크게 바뀌는 일은 드물며, 비디오 코덱은 이 성질을 이용해 일부 프레임만 독립적으로 부호화(I-frame)하고 나머지는 이전 프레임과의 차이로 표현한다(P-frame)[3]. 같은 생각을 추론에 적용하면, 장면이 충분히 바뀐 프레임에서만 탐지기를 실행하고 나머지 프레임에서는 직전 탐지 결과를 그대로 쓸 수 있다.

선행 캡스톤 프로젝트에서는 이 아이디어를 프레임 수준 장면 변화 점수(Frame-level SCS)로 구현하였다. SCS는 프레임 전체의 평균 밝기 차분과 직전 탐지 신뢰도의 가중합이며, 임계값을 넘으면 I-frame으로 판정한다. 그러나 평균 밝기 차분은 화면의 작은 영역을 차지하는 객체의 움직임에 둔감하다. 실제로 본 연구의 실험에서 Frame-level SCS는 네 영상 모두에서 임계값을 거의 넘지 못해, 연속 P-frame 상한에 의해 5프레임마다 추론하는 고정 간격 방식처럼 동작하였다(4.6절).

본 연구는 판정 단위를 프레임에서 객체로 바꾼 OL-SCS(Object-Level Scene Change Score) 스케줄러를 제안한다. 각 객체 박스 안에서 마지막 추론 이후 변한 픽셀의 비율을 측정하고, 탐지 신뢰도가 낮은 객체일수록 같은 움직임에도 더 민감하게 반응하도록 점수를 구성한다. 여기에 객체별 재사용 한도, 객체 박스 밖의 배경 변화 감지, 강제 I-frame 주기를 더해 객체 등장·소멸과 장시간 재사용을 처리한다.

본 논문의 기여는 다음과 같다.

1. 객체 박스 단위의 변화 픽셀 비율과 신뢰도를 결합한 OL-SCS 점수와, 이를 이용한 I/P 추론 스케줄러를 설계·구현하였다(3절).

2. 시점·조도·객체 밀도가 다른 공개 주행·교차로 영상 4편에서, 매 프레임 추론 결과를 기준으로 속도·정확도·지연시간을 측정하였다(4절).

3. 스케줄러 비교에서 흔히 빠지는 I-frame 비율을 맞춘 고정 간격 기준선을 도입하여, 내용 기반 스케줄러의 이득이 "I-frame 위치 선택"과 "I-frame 수 결정" 중 어디에서 오는지 분리하였다. 그 결과 OL-SCS의 정확도 이득은 전부 I-frame 수에서 나오며, 같은 수에서는 고정 간격과 정확도가 같고 속도는 더 느리다는 것을 보였다(4.6절).

2절에서 관련 연구를, 3절에서 OL-SCS 알고리즘을 설명한다. 4절에서 실험 결과를 분석하고, 5절에서 결론과 향후 과제를 제시한다.

2. 관련 연구

2.1 실시간 객체 탐지

YOLO[1]는 객체 탐지를 단일 회귀 문제로 풀어 실시간 처리를 가능하게 한 1단계 탐지기이며, YOLOv5[2]는 PyTorch 기반 구현으로 널리 쓰인다. 본 연구는 탐지기 자체를 바꾸지 않고, 탐지기를 언제 호출할지를 정하는 스케줄링 계층만 다룬다. 따라서 모델 경량화·양자화와는 독립적이며 함께 적용할 수 있다.

2.2 비디오 코덱의 I/P-frame 구조

H.264/AVC[3] 등의 비디오 코덱은 독립적으로 복원 가능한 I-frame과 이전 프레임을 참조하는 P-frame을 섞어 시간적 중복성을 제거한다. 부호화기는 장면 전환이 감지되면 I-frame을 삽입하고, 일정 주기(GOP)마다 I-frame을 강제해 오류 누적을 막는다. 본 연구의 스케줄러는 이 구조를 추론에 옮긴 것으로, 장면 변화 판정과 강제 I-frame 주기를 모두 차용한다. 다만 코덱의 P-frame은 움직임 보상으로 내용을 갱신하는 반면, 본 연구의 P-frame은 직전 탐지 결과를 그대로 재사용한다.

2.3 시간적 중복성을 이용한 선택적 추론

비디오 분석 시스템 분야에서는 프레임 간 중복을 이용해 추론 비용을 줄이는 연구가 많다. NoScope[4]는 프레임 차분 검출기와 경량 모델로 고비용 모델 호출을 걸러내고, Reducto[5]는 카메라 단에서 저수준 특징 차분으로 전송·추론할 프레임을 고른다. Glimpse[6]는 모바일 환경에서 트리거 프레임만 서버로 보내 인식하고 나머지 프레임은 추적으로 결과를 이어간다. Chameleon[7]은 영상 내용 변화에 따라 프레임레이트·해상도 등 구성을 주기적으로 다시 고른다. 이들 연구는 주로 대규모 영상 질의나 네트워크 대역폭 절감이 목적이며, 본 연구는 단일 차량 인식 파이프라인 안에서 프레임 단위로 즉시 결정하는 경량 스케줄러를 다룬다.

2.4 결과 재사용과 특징 전파

DeepCache[8]는 이전 프레임과 비슷한 영역의 중간 연산 결과를 캐시해 재사용하고, Deep Feature Flow[9]는 키 프레임에서만 무거운 특징 추출을 하고 나머지 프레임에는 광류로 특징을 전파한다. EVA²[10]는 하드웨어 수준에서 움직임 보상으로 중간 활성값을 근사한다. 이 방법들은 P-frame에서도 결과를 갱신하므로 정확도 손실이 작지만, 광류나 캐시 관리에 추가 연산이 든다. 본 연구는 P-frame에서 탐지 결과를 그대로 재사용하는 가장 단순한 형태를 택하고, I-frame 사이에서는 SORT[11]와 같은 추적 기반 방법처럼 IoU로 객체를 이어 붙여 객체별 상태만 유지한다.

2.5 평가 기준선

선택적 추론 연구는 흔히 매 프레임 추론과 비교해 속도 향상을 보고한다. 그러나 이 비교만으로는 정확도 변화가 "추론 횟수"의 차이인지 "추론 시점 선택"의 차이인지 구분할 수 없다. 본 연구는 제안 기법과 I-frame 수가 정확히 같은 고정 간격 기준선을 함께 측정하여 두 요인을 분리한다.

3. 알고리즘: OL-SCS 스케줄러

3.1 문제 정의

입력 영상의 t번째 프레임을 F_t라 하자. 스케줄러는 각 프레임에 대해 다음 둘 중 하나를 결정한다.

I-frame: 탐지기를 실행하여 탐지 결과 D_t를 새로 얻는다.

P-frame: 탐지기를 실행하지 않고 직전 I-frame의 탐지 결과를 그대로 출력한다(D_t = D_{t−1}).

목표는 I-frame 비율을 낮게 유지하면서(속도), 매 프레임 추론 결과와의 차이를 작게 하는 것(정확도)이다. 판정 자체도 매 프레임 실행되므로, 판정 비용은 P-frame 처리 시간에 그대로 더해진다.

3.2 기존 기법: Frame-level SCS

선행 연구의 Frame-level SCS는 프레임을 160×90 회색조로 축소한 뒤, 직전 프레임과의 평균 절대 차분 Δpixel ∈ [0, 1]과 직전 탐지의 평균 신뢰도 conf로 점수를 계산한다.

SCS_t = w1 · Δpixel + w2 · (1 − conf),   w1 = 0.6, w2 = 0.4

SCS_t ≥ θ (= 0.35)  →  I-frame

연속 P-frame 수가 상한(4)에 도달하면 점수와 무관하게 I-frame을 낸다. 이 방식은 판정이 간단하지만, 프레임 전체 평균은 작은 객체의 움직임을 희석한다. 예를 들어 화면의 2%를 차지하는 차량이 완전히 다른 위치로 옮겨도 Δpixel은 최대 수 % 수준에 그친다.

3.3 객체 수준 점수 OL-SCS

OL-SCS는 마지막 I-frame에서 탐지된 각 객체 i에 대해 점수를 따로 계산한다.

OL-SCS_i = (w1 + w2 · (1 − conf_i)) · Δpixel_i

· Δpixel_i (변화 픽셀 비율): 객체 i의 박스를 가로·세로 20%씩 넓힌 영역에서, 마지막 추론 시점의 패치와 현재 프레임의 회색조 밝기 차가 pixel_thresh(= 20)를 넘는 픽셀의 비율이다. 패딩은 객체가 박스 밖으로 이동하는 경우를 잡기 위한 것이다.

· conf_i (탐지 신뢰도): 객체 i의 마지막 탐지 신뢰도이다. 신뢰도 항을 Δpixel_i에 곱해, 움직임이 있을 때에만 신뢰도가 낮은 객체를 더 민감하게 다시 확인한다.

판정 대상 객체 중 하나라도 OL-SCS_i ≥ θ_obj(= 0.25)이면 I-frame이다. 가중치는 w1 = 0.6, w2 = 0.4이다.

판정 대상 필터. 신뢰도가 min_conf(= 0.4) 미만이거나 박스 면적이 프레임의 0.1% 미만인 객체는 출력에는 남기되 I/P 판정에서는 제외한다. 이런 객체는 오탐이 많고, 작은 패치에서는 Δpixel_i가 잡음에 크게 흔들리기 때문이다.

3.4 객체별 재사용 한도

움직임이 임계값 아래여도 같은 결과를 너무 오래 재사용하면 박스 위치가 어긋나거나 객체 소멸을 놓친다. 이를 막기 위해 객체마다 마지막 추론 이후 경과 프레임 수 p_streak_i를 세고, 다음 한도를 넘으면 I-frame을 낸다.

limit_i = min(min_obj_streak + stable_i, max_obj_age),   min_obj_streak = 4, max_obj_age = 8

stable_i는 객체 i가 연속한 I-frame에서 같은 자리(같은 클래스, IoU ≥ 0.5)에서 재탐지된 횟수이다. 새로 나타난 객체는 4프레임 뒤 다시 확인하고, 여러 번 같은 자리에서 확인된 안정 객체는 최대 8프레임까지 재사용한다.

정지 객체 예외. 연속한 두 I-frame 사이의 박스 IoU가 0.85 이상인 객체는 사실상 정지한 것으로 보고 재사용 한도 판정에서 제외한다. 주차 차량이나 고정 카메라 영상의 정지 객체가 한도 때문에 계속 I-frame을 유발하는 것을 막기 위해서이다.

3.5 배경 변화 감지

객체 단위 판정만으로는 기존 탐지 결과에 없던 새 객체의 진입을 잡을 수 없다. 이를 위해 객체 패치 영역을 가린 배경 마스크를 만들고, 프레임을 8×6 그리드로 나누어 셀마다 배경 픽셀의 평균 절대 차분을 계산한다. 배경 비율이 30% 이상인 셀만 평가하며, 그 최댓값이 θ_bg(= 0.15) 이상이면 I-frame이다. 전체 평균 대신 셀별 최댓값을 쓰는 것은 화면 가장자리로 들어오는 객체처럼 국소적인 변화를 잡기 위해서이다.

3.6 전체 판정 절차

모든 차분 계산은 폭 160 px로 먼저 축소한 뒤 회색조로 변환한 영상에서 수행한다. 매 프레임의 판정 순서는 다음과 같다.

Algorithm 1. OL-SCS I/P 판정

입력: 프레임 F_t, 객체 상태 집합 T

출력: 'I' 또는 'P'

1: G_t ← Gray(Resize(F_t, 폭 160))

2: if t = 0                             then return I   ▷ 첫 프레임

3: if since_I ≥ 15                      then return I   ▷ 강제 주기

4: if bg_score(G_t, G_{t−1}) ≥ θ_bg    then return I   ▷ 배경 변화

5: for each τ ∈ T: τ.p_streak ← τ.p_streak + 1

6: for each τ ∈ T:

7:   if not τ.static and τ.p_streak ≥ min(4+τ.stable, 8) then return I  ▷ 재사용 한도

8:   if OL-SCS(τ, G_t) ≥ θ_obj         then return I   ▷ 객체 움직임

9: return P

3.7 파라미터 요약

표 A. OL-SCS 파라미터. 실험에 쓰지 않은 개발용 영상으로 조정하였다.

| 파라미터 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| w1, w2 | 0.6, 0.4 | 변화 비율·신뢰도 가중치 |
| θ_obj | 0.25 | 객체 움직임 임계값 |
| θ_bg | 0.15 | 배경 셀 변화 임계값 |
| pixel_thresh | 20 | 변화 픽셀 판정 밝기 차 (0–255) |
| patch_pad | 0.2 | 객체 패치 패딩 비율 |
| min_obj_streak / max_obj_age | 4 / 8 | 새 객체·안정 객체 재사용 한도 (프레임) |
| stable_iou / static_iou | 0.5 / 0.85 | 동일 객체·정지 객체 판정 IoU |
| min_conf / min_box_area | 0.4 / 0.001 | 판정 대상 최소 신뢰도·면적 비율 |
| bg_grid | 8×6 | 배경 변화 그리드 |
| max_i_interval | 15 | 강제 I-frame 주기 (프레임) |
| proc_width | 160 | 차분 계산 해상도 (폭, px) |

4. 실험

4.1 실험 환경

모든 실험은 단일 워크스테이션에서 수행하였다. 객체 탐지기로는 PyTorch 기반 YOLOv5s(사전학습 가중치 yolov5s.pt, 신뢰도 임계값 0.25, NMS IoU 0.45)를 사용하였다. 입력 영상 해상도는 1280×720이다. 측정 전 10회의 워밍업 추론을 수행하여 초기화 비용을 배제하였다.

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| CPU | Intel Core i5-14600KF |
| RAM | 32 GB |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB), 드라이버 595.71 |
| OS | Windows 11 Pro |
| 소프트웨어 | Python 3.11.9, PyTorch 2.5.1 (CUDA 12.1, cuDNN 9.1), OpenCV 4.13.0 |

비교 대상은 다음 세 스케줄러이다. 모두 I-frame에서는 전체 추론을, P-frame에서는 직전 결과 재사용을 한다.

Frame-level SCS (기존 기법): 3.2절의 방식. θ = 0.35, 연속 P-frame 상한 4.

OL-SCS (제안 기법): 3.3–3.6절의 방식, 표 A의 파라미터.

고정 간격 (I 비율 일치 기준선): 영상 내용을 보지 않고 I-frame을 균등한 간격으로 배치한다. I 비율 r은 같은 영상에서 OL-SCS가 낸 I 비율과 같게 맞춘다. 연산량이 같을 때 OL-SCS가 언제 추론할지를 더 잘 고르는지 확인하기 위한 기준선이다.

4.2 데이터셋

카메라 시점·조도·객체 밀도가 서로 다른 YouTube 공개 영상 4편(총 16,822프레임, 약 6.7분)을 사용하였다. 모두 720p H.264 스트림(1280×720)으로 내려받았으며, 원본 프레임레이트 그대로 전 프레임을 처리하였다. OL-SCS의 파라미터 조정에는 이 영상들을 쓰지 않았다.

| 영상 | 프레임 수 | FPS | 길이 | 장면 | 카메라 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dashcam | 1,800 | 30 | 60초 | 주간 도심 주행 (한국) | 차량 전방 블랙박스 |
| highspeed | 11,781 | 50 | 3분 56초 | 랠리 주행, 시골 도로 | 차량 실내 운전자 시점 |
| lowlight | 1,801 | 30 | 60초 | 야간 도심 주행 (한국) | 차량 전방 블랙박스 (틴팅 30%) |
| crowd | 1,440 | 30 | 48초 | 스크램블 교차로, 보행자·차량 밀집 | 고정 카메라, 부감 |

별도의 사람 라벨은 사용하지 않았다. 대신 매 프레임 YOLOv5s 전체 추론 결과를 기준(pseudo ground truth)으로 삼아, 스케줄러가 추론을 건너뛰면서 생기는 정확도 손실만을 측정하였다. 따라서 본 실험의 정확도는 탐지기 자체의 성능이 아니라 매 프레임 추론 대비 스케줄링의 충실도를 뜻한다.

4.3 평가 지표

| 지표 | 정의 |
| --- | --- |
| FPS | 처리 프레임 수 / 파이프라인 지연시간 합 (영상 디코딩 제외) |
| I 비율 | 전체 프레임 중 전체 추론(I-frame)을 수행한 비율 |
| Recall | 기준 탐지 중 스케줄러 출력과 클래스·IoU ≥ 0.5로 1:1 매칭된 비율 |
| Precision | 스케줄러 출력 중 기준 탐지와 매칭된 비율 |
| 지연시간 | 프레임당 파이프라인 지연시간의 평균·p95·p99 |

4.4 결과

표 1. 세 방식의 속도·정확도 비교. FPS는 4회 평균 ± 표준편차.

| 영상 | 방식 | FPS | 속도비 | I 비율 | Recall | Precision | Recall_P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dashcam | Frame-level SCS | 295.7 ± 8.6 | 1.00 | 0.200 | 0.845 | 0.843 | 0.806 |
|  | OL-SCS | 158.5 ± 5.7 | 0.54 | 0.371 | 0.916 | 0.918 | 0.864 |
|  | 고정 간격 | 180.7 ± 9.0 | 0.61 | 0.371 | 0.917 | 0.916 | 0.868 |
| highspeed | Frame-level SCS | 308.3 ± 5.0 | 1.00 | 0.201 | 0.628 | 0.629 | 0.534 |
|  | OL-SCS | 399.6 ± 10.9 | 1.30 | 0.132 | 0.563 | 0.542 | 0.496 |
|  | 고정 간격 | 506.8 ± 12.3 | 1.64 | 0.132 | 0.562 | 0.553 | 0.494 |
| lowlight | Frame-level SCS | 292.1 ± 18.6 | 1.00 | 0.200 | 0.941 | 0.942 | 0.927 |
|  | OL-SCS | 373.3 ± 3.5 | 1.28 | 0.134 | 0.927 | 0.931 | 0.915 |
|  | 고정 간격 | 493.1 ± 8.4 | 1.69 | 0.134 | 0.926 | 0.923 | 0.914 |
| crowd | Frame-level SCS | 258.8 ± 3.9 | 1.00 | 0.200 | 0.771 | 0.765 | 0.713 |
|  | OL-SCS | 93.0 ± 1.1 | 0.36 | 0.536 | 0.929 | 0.929 | 0.846 |
|  | 고정 간격 | 102.5 ± 2.4 | 0.40 | 0.536 | 0.926 | 0.925 | 0.841 |

표 2. OL-SCS − 고정 간격 (같은 I 비율). 정확도는 %p, 속도는 OL-SCS FPS / 고정 간격 FPS.

| 영상 | I 비율 | ΔRecall | ΔPrecision | ΔRecall_P | 속도 (OL-SCS / 고정) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dashcam | 0.371 | −0.1 | +0.2 | −0.4 | 0.88 (0.86–0.91) |
| highspeed | 0.132 | +0.1 | −1.1 | +0.2 | 0.79 (0.77–0.81) |
| lowlight | 0.134 | +0.1 | +0.8 | +0.1 | 0.76 (0.75–0.77) |
| crowd | 0.536 | +0.3 | +0.4 | +0.5 | 0.91 (0.88–0.95) |

표 3. 프레임당 파이프라인 지연시간 (ms, 4회 평균).

| 영상 | 방식 | 평균 | p95 | p99 | I-frame 평균 | P-frame 평균 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dashcam | Frame-level SCS | 3.38 | 16.3 | 18.7 | 15.40 | 0.379 |
|  | OL-SCS | 6.32 | 18.0 | 20.1 | 15.88 | 0.682 |
|  | 고정 간격 | 5.54 | 16.6 | 18.3 | 14.90 | 0.037 |
| highspeed | Frame-level SCS | 3.24 | 15.1 | 17.3 | 14.66 | 0.372 |
|  | OL-SCS | 2.50 | 15.2 | 18.0 | 15.30 | 0.561 |
|  | 고정 간격 | 1.97 | 14.6 | 17.8 | 14.78 | 0.029 |
| lowlight | Frame-level SCS | 3.43 | 16.2 | 18.5 | 15.67 | 0.368 |
|  | OL-SCS | 2.68 | 15.6 | 17.6 | 15.77 | 0.647 |
|  | 고정 간격 | 2.03 | 14.8 | 16.3 | 14.90 | 0.031 |
| crowd | Frame-level SCS | 3.86 | 18.2 | 20.2 | 17.83 | 0.373 |
|  | OL-SCS | 10.75 | 20.9 | 22.6 | 19.40 | 0.756 |
|  | 고정 간격 | 9.76 | 20.3 | 22.1 | 18.17 | 0.047 |

표 4. OL-SCS에서 I-frame을 유발한 조건별 횟수 (첫 프레임 1회 제외).

| 영상 | 객체 움직임 (OL-SCS_i ≥ θ_obj) | 객체 재사용 한도 | 15프레임 주기 | 배경 변화 (≥ θ_bg) | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dashcam | 484 | 102 | 3 | 77 | 666 |
| highspeed | 117 | 56 | 544 | 835 | 1,552 |
| lowlight | 74 | 107 | 60 | 0 | 241 |
| crowd | 764 | 4 | 0 | 3 | 771 |

4.5 같은 I 비율에서의 비교

같은 연산량에서 OL-SCS는 고정 간격보다 정확하지 않다. I 비율을 맞추면 두 방식의 recall 차이는 네 영상 모두 ±0.3%p 이내이고, recall_P 차이도 ±0.5%p 이내이다(표 2). 반면 속도는 네 영상 모두에서 OL-SCS가 9–24% 느리다. 고정 간격은 판정 계산이 없어 P-frame 처리 시간이 0.03–0.05ms인데, OL-SCS는 객체별 패치 차분과 배경 그리드 계산으로 0.56–0.76ms가 걸리기 때문이다(표 3). 즉 현재 OL-SCS는 장면 내용을 보고 I-frame 위치를 고르지만, 그 선택이 균등 배치보다 나은 결과를 내지 못하고 판정 비용만 더한다.

4.6 분석

Frame-level SCS와의 차이는 I 비율 차이로 설명된다. Frame-level SCS는 모든 영상에서 I 비율이 0.200으로 고정되어 있다. SCS 임계값(0.35)을 넘는 프레임이 거의 없어, 연속 P-frame 상한(4)에 따라 5프레임마다 추론하는 고정 간격 방식처럼 동작하기 때문이다. 표 1에서 OL-SCS가 Frame-level SCS보다 정확했던 dashcam·crowd는 I 비율이 더 높았고(0.371, 0.536), 덜 정확했던 highspeed·lowlight는 I 비율이 더 낮았다(0.132, 0.134). 이 차이는 I-frame을 고르는 방식이 아니라 I-frame을 몇 장 쓰느냐에서 나온 것이다.

OL-SCS의 실질적인 역할은 I 비율을 장면에 따라 바꾸는 것이다. OL-SCS는 I 비율을 0.132–0.536 범위에서 바꿨다. 움직이는 객체가 많은 dashcam·crowd에서는 객체 움직임 판정(484회, 764회)으로 I 비율을 올렸고, 객체가 적거나 느린 highspeed·lowlight에서는 낮췄다(표 4). 이것은 장면 복잡도에 따른 연산 배분으로 볼 수 있지만, crowd처럼 객체가 많은 장면에서는 I 비율이 0.536까지 올라 속도 이득이라는 본래 목적과 반대로 동작한다.

판정 비용. P-frame 처리 시간은 고정 간격 0.03–0.05ms, Frame-level SCS 0.37–0.38ms, OL-SCS 0.56–0.76ms 순이다. OL-SCS는 객체가 많을수록 비싸다(crowd 0.756ms). 꼬리 지연(p95·p99)은 I-frame 비용이 결정하므로, 세 방식 간 차이는 2ms 이내였다.

4.7 한계

1. 정확도 기준이 사람 라벨이 아닌 매 프레임 추론 결과이다.

2. highspeed를 제외하면 영상 길이가 48–60초로 짧다.

3. 단일 GPU와 단일 탐지기(YOLOv5s)에서만 평가하였다.

4. crowd는 차량 시점이 아닌 고정 카메라 영상이다.

5. 고정 간격 기준선의 I 비율은 OL-SCS 실행 결과에서 가져왔으므로, 실제 운용에서는 영상별 적정 I 비율을 미리 알 수 없다.

5. 결론

본 연구는 비디오 코덱의 I/P-frame 구조를 객체 탐지 추론에 적용한 스케줄러에서, 판정 단위를 프레임에서 객체로 바꾼 OL-SCS를 제안하였다. OL-SCS는 객체 박스 단위의 변화 픽셀 비율과 탐지 신뢰도를 결합한 점수에, 객체별 재사용 한도·배경 변화 감지·강제 I-frame 주기를 더해 I-frame 여부를 결정한다.

파라미터 조정에 쓰지 않은 공개 영상 4편에서, OL-SCS는 움직이는 객체가 많은 장면(dashcam, crowd)에서는 I 비율을 0.371·0.536으로 올리고, 객체가 적거나 느린 장면(highspeed, lowlight)에서는 0.132·0.134로 낮췄다. 영상별로 적절한 추론 간격을 미리 알지 못해도 장면에 맞는 연산량을 정한다는 점이 OL-SCS의 장점이다. 반면 기존 Frame-level SCS는 네 영상 모두에서 사실상 5프레임 고정 간격으로 동작하여 장면에 적응하지 못했다.

그러나 같은 추론 횟수의 고정 간격 기준선과 비교하면 OL-SCS의 이득은 없다. 정확도는 두 방식이 사실상 같은 반면(recall 차이 ±0.3%p 이내), OL-SCS는 객체별 판정 계산 때문에 재사용 프레임 처리에 0.56–0.76ms가 걸려(고정 간격 0.03–0.05ms) 전체 속도가 9–24% 느렸다. 즉 현재 OL-SCS의 효과는 "언제 추론할지 고르기"가 아니라 "몇 번 추론할지 정하기"에서 나오며, 이 결론은 I 비율을 맞춘 고정 간격 기준선이 있어야만 드러나며, 선택적 추론 기법을 평가할 때 이러한 기준선이 필요함을 보여준다.

향후 과제. 첫째, 판정 경량화이다. OL-SCS가 고정 간격보다 유리해지려면 재사용 프레임의 판정 비용을 고정 간격 수준으로 줄여야 한다. 판정을 매 프레임이 아니라 몇 프레임마다 수행하는 방법, 객체별 패치 차분을 하나의 배치 연산으로 묶는 방법, 판정 해상도(현재 폭 160px)를 더 낮추는 방법 등을 검토할 수 있다. 둘째, 사람 라벨이 있는 주행 데이터셋과 더 긴 영상, 다른 탐지기·하드웨어에서의 검증이다. 셋째, P-frame에서 결과를 그대로 재사용하는 대신 경량 추적이나 움직임 보상으로 박스를 갱신하여, 같은 I 비율에서 정확도를 높이는 방향이다.

References

[1] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, A. Farhadi, "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," CVPR, 2016.

[2] G. Jocher et al., "YOLOv5," Ultralytics, GitHub repository, 2020. https://github.com/ultralytics/yolov5

[3] T. Wiegand, G. J. Sullivan, G. Bjøntegaard, A. Luthra, "Overview of the H.264/AVC Video Coding Standard," IEEE Trans. Circuits and Systems for Video Technology, vol. 13, no. 7, 2003.

[4] D. Kang, J. Emmons, F. Abuzaid, P. Bailis, M. Zaharia, "NoScope: Optimizing Neural Network Queries over Video at Scale," Proc. VLDB Endowment, vol. 10, no. 11, 2017.

[5] Y. Li et al., "Reducto: On-Camera Filtering for Resource-Efficient Real-Time Video Analytics," ACM SIGCOMM, 2020.

[6] T. Y.-H. Chen, L. Ravindranath, S. Deng, P. Bahl, H. Balakrishnan, "Glimpse: Continuous, Real-Time Object Recognition on Mobile Devices," ACM SenSys, 2015.

[7] J. Jiang, G. Ananthanarayanan, P. Bodik, S. Sen, I. Stoica, "Chameleon: Scalable Adaptation of Video Analytics," ACM SIGCOMM, 2018.

[8] M. Xu, M. Zhu, Y. Liu, F. X. Lin, X. Liu, "DeepCache: Principled Cache for Mobile Deep Vision," ACM MobiCom, 2018.

[9] X. Zhu, Y. Xiong, J. Dai, L. Yuan, Y. Wei, "Deep Feature Flow for Video Recognition," CVPR, 2017.

[10] M. Buckler, P. Bedoukian, S. Jayasuriya, A. Sampson, "EVA²: Exploiting Temporal Redundancy in Live Computer Vision," ISCA, 2018.

[11] A. Bewley, Z. Ge, L. Ott, F. Ramos, B. Upcroft, "Simple Online and Realtime Tracking," IEEE ICIP, 2016.